| RADIJSKE FREKVENCE | UPORABA | HARMONIZIRANI STANDARD | MOČ/MAGNETNO POLJE | OBRATOVALNI CIKLUS | ŠIRINA KANALA | DOKUMENT CEPT | OPREMA | OPOMBE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9,000 - 20,05 kHz | naprave kratkega dosega: induktivne aplikacije | EN 300 330-2 | 72 dBμA/m na 10 metrov | Ni omejitev | Ni določeno | ERC/REC 70-03 Ann. 9 | Oprema, izdelana v skladu z ERC/REC 70-03 Ann. 9 |  |
| 20,05 – 135 kHz | naprave kratkega dosega: induktivne aplikacije | EN 300 330-2 | - 20,05 – 59,75 kHz (72 dBμA/m na 10 metrov (podrazred 36) - 59,750 – 60,250 kHz (42 dBμA/m na 10 metrov (podrazred 37) - 60,250– 70 kHz (69 dBμA/m na 10 metrov (podrazred 39) - 70 – 119 kHz (42 dBμA/m na 10 metrov (podrazred 40) - 119 – 127 kHz (66 dBμA/m na 10 metrov (podrazred 41) - 127 – 135 kHz (42 dBμA/m na 10 metrov (podrazred 42) | Ni določeno | Ni določeno | ERC/REC 70-03 Ann. 9 | Oprema, izdelana v skladu z ERC/REC 70-03 Ann. 9 | (podrazred 36,37,39,40,41,42) This category covers, for example, devices for car immobilisation, animal identification, alarm systems, cable detection, waste management, personal identification, wireless voice links, access control, proximity sensors, anti-theft systems including RF anti-theft induction systems, data transfer to handheld devices, automatic article identification, wireless control systems and automatic road tolling. |
| 9,00 – 315 kHz | naprave kratkega dosega: aktivni medicinski vsadki ultra nizkih moči | EN 302 195 | 30 dBμA/m na 10 metrov (podrazred 58) | < 10% | Ni določeno | ERC/REC 70-03 Ann. 12 | Oprema, izdelana v skladu z ERC/REC 70-03 Ann. 12 |  |
| 127 – 140 kHz | naprave kratkega dosega: induktivne aplikacije | EN 300 330-2 | 42 dBμA/m na 10 m (podrazred 58) | Ni omejitev | Ni določeno | ERC/REC 70-03 Ann. 9 | Oprema, izdelana v skladu z ERC/REC 70-03 Ann. 9 |  |
| 140 – 148,5 kHz | naprave kratkega dosega: induktivne aplikacije | EN 300 330-2 | 37,7 dBμA/m na 10 m (podrazred 58) | Ni omejitev | Ni določeno | ERC/REC 70-03 Ann. 9 | Oprema, izdelana v skladu z ERC/REC 70-03 Ann. 9 |  |
| 148,5 kHz – 5 MHz | naprave kratkega dosega: induktivne aplikacije | EN 300 330-2 | -15 dBµA/m na 10 metrov (-5 dBµA/m na 10 metrov za sisteme nad 10 kHz širine) (podrazred 58) | Ni omejitev | Ni določeno |  |  |  |
| 315 – 600 kHz | naprave kratkega dosega: aktivni medicinski vsadki ultra nizkih moči | EN 300 330-2 | -5 dBuA/m na 10 metrov | < 10% | Ni določeno |  | Oprema, izdelana v skladu z ERC/REC 70-03 Ann. 12 |  |
| 400 – 600 kHz | naprave kratkega dosega: RFID | EN 300 330-2 | -8 dBµA/m na 10 metrov) (podrazred 58) | Ni omejitev | Ni določeno |  |  |  |
| 457 kHz | naprave kratkega dosega: iskanje ponesrečencev v plazovih | EN 300 718-2 EN 300 718-3 | 7 dBμA/m na 10 metrov (podrazred 49) | Do 100 % | Ni modulacije | ERC/REC 70-03 Ann. 2 ECC/DEC/(04)01 | Oprema, izdelana v skladu z ERC/REC 70-03 Ann. 2 | (podrazred 49) Equipment for detection of avalanche victims |
| 3155 – 3400 kHz | naprave kratkega dosega: induktivne aplikacije | EN 300 330-2 | 13,5 dBμA/m na 10 metrov (podrazred 58) | Ni omejitev | Ni določeno | ERC/REC 70-03 Ann. 9 | Oprema, izdelana v skladu z ERC/REC 70-03 Ann. 9 |  |
| 4516 kHz | naprave kratkega dosega: železniške aplikacije (sistem Euroloop) | EN 300 330-2 | 7 dBμA/m na 10 metrov | Ni omejitev | Ni določeno | ERC/REC 70-03 Ann. 4 | Oprema, izdelana v skladu z ERC/REC 70-03 Ann. 4 |  |
| 4234 kHz | naprave kratkega dosega: železniške aplikacije (sistem Eurobalise) | EN 302 608 EN 300 220 | 9 dBμA/m na 10 metrov | < 1% | Ni določeno | ERC/REC 70-03 Ann. 4 | Oprema, izdelana v skladu z ERC/REC 70-03 Ann. 4 |  |
| 5 – 30 MHz | naprave kratkega dosega: induktivne aplikacije | EN 300 330-2 | - 20 dBμA/m na 10 metrov (-5 dBµA/m na 10 metrov za sisteme nad 10 kHz širine) (podrazred 58) | Ni omejitev | Ni določeno |  |  |  |
| 6765 – 6795 kHz | naprave kratkega dosega: nespecifične naprave | EN 300 330-2 | 42 dBμA/m na 10 metrov (podrazred 58) | Ni omejitev | Ni določeno | ERC/DEC/(01)01 ERC/REC 70-03 Ann. 1 | Oprema, izdelana v skladu z ERC/REC 70-03 Ann. 1 |  |
|  | naprave kratkega dosega: induktivne aplikacije | EN 300 330-2 | 42 dBμA/m na 10 metrov (podrazred 44) | Ni omejitve | Ni določeno | ERC/DEC/(01)14 ERC/REC 70-03 Ann. 9 | Oprema, izdelana v skladu z ERC/REC 70-03 Ann. 9 | (podrazred 44) This category covers, for example, devices for car immobilisation, animal identification, alarm systems, cable detection, waste management, personal identification, wireless voice links, access control, proximity sensors, anti-theft systems including RF anti-theft induction systems, data transfer to handheld devices, automatic article identification, wireless control systems and automatic road tolling. |
| 7400 – 8800 kHz | naprave kratkega dosega: induktivne aplikacije | EN 300 330-2 | 9 dBμA/m na 10 metrov (podrazred 45) | ≤ 100 % | Ni določeno | ERC/REC 70-03 Ann. 9 | Oprema, izdelana v skladu z ERC/REC 70-03 Ann. 9 | (podrazred 45) Includes for example car immobilisers, animal identification, alarm systems, cable detection, waste management, personal identification, wireless voice links, access control, proximity sensors, anti-theft systems including RF anti-theft induction systems, data transfer to handheld devices, automatic article identification, wireless control systems and automatic road tolling applications. |
| 10 200 – 11 000 kHz | naprave kratkega dosega: induktivne aplikacije | EN 300 330 | 9 dBμA/m na 10 metrov (podrazred 58) | Ni omejitev | Ni določeno |  |  |  |
| 11 100 – 16 000kHz | naprave kratkega dosega: železniške aplikacije | EN 302 609 | - 7 dBμA/m na 10 metrov | Ni omejitev | Ni določeno | ERC/REC 70-03 Ann. 4 | Oprema, izdelana v skladu z ERC/REC 70-03 Ann. 4 |  |
| 12,5 – 20 MHz | naprave kratkega dosega: aktivni medicinski vsadki ultra nizkih moči | EN 300 330-2 | - 7 dBμA/m na 10 metrov | < 10% | Ni določeno |  |  |  |
| 13,553 – 13,567 MHz | naprave kratkega dosega: nespecifične naprave | EN 300 330-2 | 42 dBμA/m na 10 metrov (podrazred 58) | Ni omejitev | Ni določeno |  |  |  |
| 13,553 – 13,567 MHz | naprave kratkega dosega: induktivne aplikacije | EN 300 330-2 | 42 dBμA/m na 10 metrov (podrazred 24) 60 dBuA/m na 10 metrov (samo za RFID in EAS) (podrazred 58) | Ni omejitve Ni določeno | Ni določeno Ni določeno | ERC/DEC/(01)14 ERC/REC 70-03 Ann. 9 | Oprema, izdelana v skladu z ERC/REC 70-03 Ann. 9 | (podrazred 24) This category covers, for example, devices for car immobilisation, animal identification, alarm systems, cable detection, waste management, personal identification, wireless voice links, access control, proximity sensors, anti-theft systems including RF anti-theft induction systems, data transfer to handheld devices, automatic article identification, wireless control systems and automatic road tolling. |
| 26 990 – 27 000 kHz | naprave kratkega dosega: daljinsko vodenje modelov | EN 300 220-3 | 100 mW e.r.p. (podrazred 58) (podrazred 25 - 10 mW e.r.p. which corresponds to 42 dBµA/m at 10m) | Ni omejitev | 10 kHz |  |  | (podrazred 25) (Video applications are excluded) This category covers, for example, devices for car immobilisation, animal identification, alarm systems, cable detection, waste management, personal identification, wireless voice links, access control, proximity sensors, anti-theft systems including RF anti-theft induction systems, data transfer to handheld devices, automatic article identification, wireless control systems and automatic road tolling. |
| 26,957 – 27,283 MHz | naprave kratkega dosega: nespecifične naprave | EN 300 220-3 EN 300 330-2 | 42 dBμA/m na 10 metrov 10 mW e.r.p. (podrazred 58) | Ni omejitev | Ni določeno | ERC/DEC/(01)02 ERC/REC 70-03 Ann. 1 | Oprema, izdelana v skladu z ERC/REC 70-03 Ann. 1 |  |
|  | naprave kratkega dosega: induktivne aplikacije | EN 300 330-2 | 42 dBμA/m na 10 metrov (podrazred 58) | Ni omejitev | Ni določeno | ERC/DEC/(01)16 ERC/REC 70-03 Ann. 9 | Oprema, izdelana v skladu z ERC/REC 70-03 Ann. 9 |  |
| 26,960 – 27,410 MHz | mobilne radiokomunikacije kratkega dosega PR27 | EN 300 135-2 |  |  |  | ERC/DEC/(95)01 ERC/DEC/(98)16 ERC/DEC/(98)11 ERC/REC 20-09 | CEPT PR27 radijska oprema |  |
| 27 040 – 27 050 kHz | naprave kratkega dosega: daljinsko vodenje modelov | EN 300 220-3 | 100 mW e.r.p. (podrazred 25 - 10 mW e.r.p. which corresponds to 42 dBµA/m at 10m ) (podrazred 58) | Ni omejitev | 10 kHz | ERC/DEC/(01)10 ERC/REC 70-03 Ann. 8 | Oprema, izdelana v skladu z ERC/REC 70-03 Ann. 8 | (podrazred 25) (Video applications are excluded) This category covers, for example, devices for car immobilisation, animal identification, alarm systems, cable detection, waste management, personal identification, wireless voice links, access control, proximity sensors, anti-theft systems including RF anti-theft induction systems, data transfer to handheld devices, automatic article identification, wireless control systems and automatic road tolling. |
| 27 090 - 27 100 kHz | naprave kratkega dosega: daljinsko vodenje modelov | EN 300 220-3 | 100 mW e.r.p. (podrazred 58) | Ni omejitev | 10 kHz | ERC/DEC/(01)10 ERC/REC 70-03 Ann. 8 | Oprema, izdelana v skladu z ERC/REC 70-03 Ann. 8 |  |
| 27 090 - 27 100 kHz | naprave kratkega dosega: železniške aplikacije (sistem Eurobalise) | EN 300 330-2 | 42 dBμA/m na 10 metrov |  | Ni določeno | ERC/REC 70-03 Ann. 4 | Oprema, izdelana v skladu z ERC/REC 70-03 Ann. 4 |  |
| 27 140 – 27 150 kHz | naprave kratkega dosega: daljinsko vodenje modelov | EN 300 220-3 | 100 mW e.r.p. (podrazred 25 - 10 mW e.r.p. which corresponds to 42 dBµA/m at 10m ) (podrazred 58) | Ni omejitev | 10 kHz | ERC/DEC/(01)10 ERC/REC 70-03 Ann. 8 | Oprema, izdelana v skladu z ERC/REC 70-03 Ann. 8 | (podrazred 25) (Video applications are excluded) This category covers, for example, devices for car immobilisation, animal identification, alarm systems, cable detection, waste management, personal identification, wireless voice links, access control, proximity sensors, anti-theft systems including RF anti-theft induction systems, data transfer to handheld devices, automatic article identification, wireless control systems and automatic road tolling. |
| 27 190 – 27 200 kHz | naprave kratkega dosega: daljinsko vodenje modelov | EN 300 220-3 | 100 mW e.r.p. (podrazred 25 - 10 mW e.r.p. which corresponds to 42 dBµA/m at 10m) (podrazred 58) | Ni omejitev | 10 kHz | ERC/DEC/(01)10 ERC/REC 70-03 Ann. 8 | Oprema, izdelana v skladu z ERC/REC 70-03 Ann. 8 | (podrazred 25) (Video applications are excluded) This category covers, for example, devices for car immobilisation, animal identification, alarm systems, cable detection, waste management, personal identification, wireless voice links, access control, proximity sensors, anti-theft systems including RF anti-theft induction systems, data transfer to handheld devices, automatic article identification, wireless control systems and automatic road tolling. |
| 29,7 – 47 MHz | naprave kratkega dosega: radijski mikrofoni (ozkopasovni avdio) | EN 300 422-2 | 10 mW e.r.p. | Do 100% | 50 kHz | ERC/REC 70-03 Ann. 10 | Oprema, izdelana v skladu z ERC/REC 70-03 Ann. 10 |  |
| 30 – 37,5 MHz | naprave kratkega dosega: aktivni medicinski vsadki ultra nizkih moči | EN 300 220-3 EN 302 510-2 | 1 mW e.r.p. | < 10% | Ni določeno |  | Oprema, izdelana v skladu z ERC/REC 70-03 Ann. 12 |  |
| 34,995 – 35,225 MHz | naprave kratkega dosega: daljinsko vodenje zrakoplovnih modelov | EN 300 220-3 | 100 mW e.r.p. | Ni omejitev | 10 kHz | ERC/DEC/(01)11 ERC/REC 70-03 Ann. 8 | Oprema, izdelana v skladu z ERC/REC 70-03 Ann. 8 |  |
| 40,660 – 40,700 MHz | naprave kratkega dosega: nespecifične naprave | EN 300 220-3 | 10 mW e.r.p. (podrazred 19) | Ni omejitev | Ni določeno | ERC/DEC/(01)03 ERC/REC 70-03 Ann. 1 | Oprema, izdelana v skladu z ERC/REC 70-03 Ann. 1 | (podrazred 19) (Video applications are excluded) This category is available for any type of application which fulfils the technical conditions (typical uses are telemetry, telecommand, alarms, data in general and other similar applications). |
| 40,66 – 40,70 MHz | naprave kratkega dosega: daljinsko vodenje modelov | EN 300 220-3 | 10 mW e.r.p. (podrazred 19) | Ni omejitev | 10 kHz |  |  |  |
| 40,66 – 40,70 MHz | naprave kratkega dosega: daljinsko vodenje modelov | EN 300 220-3 | 100 mW e.r.p. | Ni omejitev | 10 kHz | ERC/DEC/(01)12 ERC/REC 70-03 Ann. 8 | Oprema, izdelana v skladu z ERC/REC 70-03 Ann. 8 |  |
| 40,715 – 40,735 MHz | naprave kratkega dosega: daljinsko vodenje modelov | EN 300 220-3 | 100 mW e.r.p. |  |  |  |  |  |
| 40,765 – 40,785 MHz | naprave kratkega dosega: daljinsko vodenje modelov | EN 300 220-3 | 100 mW e.r.p. |  |  |  |  |  |
| 40,815 – 40,835 MHz | naprave kratkega dosega: daljinsko vodenje modelov | EN 300 220-3 | 100 mW e.r.p. |  |  |  |  |  |
| 40,865 – 40,885 MHz | naprave kratkega dosega: daljinsko vodenje modelov | EN 300 220-3 | 100 mW e.r.p. |  |  |  |  |  |
| 40,915 – 40,935 MHz | naprave kratkega dosega: daljinsko vodenje modelov | EN 300 220-3 | 100 mW e.r.p. |  |  |  |  |  |
| 40,965 – 40,985 MHz | naprave kratkega dosega: daljinsko vodenje modelov | EN 300 220-3 | 100 mW e.r.p. |  |  |  |  |  |
| 87,5 – 108 MHz | naprave kratkega dosega: brezžične zvokovne aplikacije | EN 301 357 | 50 nW e.r.p. (podrazred 58) | Do 100% | 200 kHz |  |  |  |
| 148 – 149,1 MHz | naprave kratkega dosega: naprave za opazovanje živali | EN 300 220-3 | do 10mW e.r.p. |  |  |  | Oprema izdelana v skladu z EN 300 220 moči do 10mW e.r.p. |  |
| 151,8 – 152,0 MHz | naprave kratkega dosega: naprave za opazovanje živali | EN 300 220-3 | do 10mW e.r.p. |  |  |  | Oprema izdelana v skladu z EN 300 220 moči do 10mW e.r.p. |  |
| 169,4 – 169,475 MHz | naprave kratkega dosega: pripomočki za naglušne | EN 300 422 | 500 mW e.r.p. | Do 100% | Max 50 kHz | ECC/DEC(05)02 |  |  |
| 169,4 – 169,475 MHz | naprave kratkega dosega: sistem odčitavanja števcev | EN 300 220 | 500 mW e.r.p. | < 10% | Max 50 kHz | ECC/DEC(05)02 |  |  |
| 169,4 – 169,475 MHz | naprave kratkega dosega: sistem sledenja in izsleditve blaga | EN 300 220 | 500 mW e.r.p. | < 1% | Max 50 kHz | ECC/DEC(05)02 |  |  |
| 137 – 138MHz 148 – 150,05 MHz 312 – 315 MHz 387 – 390 MHz 399,9 – 400,05 MHz 400,15 – 401 MHz 406 – 406,1 MHz 1518 – 1559 MHz 1610 – 1645,5 MHz 1646,5 – 1660,5 MHz 1670 – 1675 MHz 1980 – 2010 MHz 2170 – 2200 MHz | terminali v storitvi mobilnih satelitskih komunikacij | Določi operater mobilnih satelitskih komunikacij | Določi operater mobilnih satelitski komunikacij | Določi operater mobilnih satelitski komunikacij | Določi operater mobilnih satelitski komunikacij |  |  |  |
| 169,4750 – 169,4875 MHz | naprave kratkega dosega: socialni alarmi | EN 300 220-3 | 500 mW e.r.p.. |  | 12.5 kHz | ECC/DEC(05)02 |  |  |
| 169,4875 – 169,5875 MHz | naprave kratkega dosega: pripomočki za naglušne | EN 300 422 | 500 mW e.r.p. | Do 100 % | Max 50 kHz | ECC/DEC(05)02 |  |  |
| 169,5875 – 169,6000 MHz | naprave kratkega dosega: socialni alarmi | EN 300 220-3 | 500 mW e.r.p. |  | 12.5 kHz | ECC/DEC(05)02 |  |  |
| 173,965 – 174,015 MHz | naprave kratkega dosega: pripomočki za naglušne | EN 300 422-2 | 2 mW e.r.p. | Do 100 % | 50 kHz | ECC/DEC(05)02 ERC/REC 70-03 Ann. 10 | Oprema, izdelana v skladu z ERC/REC 70-03 Ann. 10 |  |
| 174 – 216 MHz | naprave kratkega dosega: radijski mikrofoni (profesionalni mikrofoni) | EN 300 422-2 | 10 mW e.r.p. 50 mW e.r.p. | Do 100% | 200 kHz | ERC/REC 70-03 Ann. 10 | Oprema, izdelana v skladu z ERC/REC 70-03 Ann. 10 |  |
| 400,15 – 406 MHz | Meteorološke radio sonde | EN 302 054-2 | 500 mW | Ni omejitev | Ni določeno |  |  |  |
| 401 – 402 MHz | naprave kratkega dosega: aktivni medicinski vsadki ultra nizkih moči | Osnutek EN 302 537 | 25 μW e.r.p. | Ni omejitev za naprave, ki uporabljajo LBT, drugače ≤0.1% | 25 kHz |  |  |  |
| 402 – 405 MHz | naprave kratkega dosega: aktivni medicinski vsadki ultra nizkih moči | EN 301 839-2 | 25 μW e.r.p. (podrazred 47) | </- 100% | Ni določeno | ERC/DEC/(01)17 ERC/REC 70-03 Ann. 12 | Oprema, izdelana v skladu z ERC/REC 70-03 Ann. 12 | (podrazred 47) This category covers the radio part of active implantable medical devices, as defined in Council Directive 90/385/EEC of 20 June 1990 on the approximation of the laws of the Member States relating to active implantable medical devices and their peripherals |
| 405 -406 MHz | naprave kratkega dosega: aktivni medicinski vsadki ultra nizkih moči | EN 302 537 | 25 μW e.r.p. | Ni omejitev za naprave, ki uporabljajo LBT, drugače ≤0.1% | 25 kHz |  |  |  |
| 406,1 – 430 MHz | terminali javnih komunikacijskih storitev | za terminale končnega uporabnika v sistemu določi operater mobilnih komunikacijskih storitev |  |  |  |  |  |  |
| 433,050 – 434,790 MHz | naprave kratkega dosega: nespecifične naprave | EN 300 220-3 | 10 mW ERP (podrazred 20) 1 mW r.r.p. -13 dBm/10 kHz | < 10% up to 100% | Ni določeno | ECC/DEC/(04)02 ERC/REC 70-03 Ann. 1 | Oprema izdelana v skladu z ERC/REC 70-03 Ann. 1 | (podrazred 20) (Audio and voice signals, and video applications are excluded) This category is available for any type of application which fulfils the technical conditions (typical uses are telemetry, telecommand, alarms, data in general and other similar applications). |
| 434,040 – 434,790 MHz | naprave kratkega dosega: nespecifične naprave | EN 300 220-3 | 10 mW e.r.p. (podrazred 58) | Do 100% | Do 25 kHz | ECC/DEC(04)02 | Oprema izdelana v skladu z ERC/REC 70-03 Ann. 1 |  |
| 446,0 – 446,1 MHz | profesionalni mobilni radio PMR446 | EN 300 296-2 | 500 mW e.r.p. (podrazred 51) |  | 12.5 kHz |  |  | (podrazred 51) End user terminals for voice only |
| 446,1 – 446,2 MHz | profesionalni mobilni radio PMR446 | EN 300 296-2 | 500 mW e.r.p. | 500 mW e.r.p. | 6,25 kHz ali 12,5 kHz | ECC/DEC(05)02 |  |  |
| 470 – 862 MHz | naprave kratkega dosega: radijski mikrofoni (profesionalni mikrofoni) | EN 300 422-2 | 10 mW e.r.p. 50 mW e.r.p. | Do 100 % | 200 kHz | ERC/REC 70-03 Ann. 10 | Oprema, izdelana v skladu z ERC/REC 70-03 Ann. 10 |  |
| 863 – 870 MHz (opomba 3, 4 in 6) | naprave kratkega dosega: nespecifične naprave | EN 300 220-3 | ≤25 mW e.r.p. (podrazred 58) | ≤ 0.1% ali LBT | ≤ 100 kHz za 47 ali več kanalov (opomba 2) |  |  |  |
|  |  | EN 300 220-3 | ≤25 mW e.r.p. (opomba 6) (podrazred 58) Gostota moči: -4.5 dBm/100 kHz (opomba 8) (podrazred 58) | ≤0.1% ali LBT (opomba 1, 5 in 6) | Ni razmika |  |  |  |
|  |  | EN 300 220-3 | ≤ 25 mW e.r.p. (podrazred 58) | ≤0.1% ali LBT (opomba 1 in 5) | ≤100 kHz za 1 ali več kanalov (opomba 2 in 7) |  |  |  |
| 863 865 MHz | naprave kratkega dosega: brezžične zvokovne aplikacije | EN 301 357-2 EN 300 220-3 (za analogne zvokovne naprave) | 10 mW e.r.p. (podrazred 48) | Do 100 % | Ni določeno 50 kHz (za analogne zvokovne naprave) | ERC/REC 70-03 Ann.13 | Oprema, izdelana v skladu z ERC/REC 70-03 Ann. 13 | (podrazred 48) Applications for wireless audio systems, including: cordless loudspeakers; cordless headphones; cordless headphones for portable use, for example portable CD, cassette or radio devices carried on a person; cordless headphones for use in a vehicle, for example for use with a radio or mobile telephone, etc.; in-ear monitoring, for use with concerts or other stage productions. |
| 865 – 865,6 MHz | naprave kratkega dosega: radiofrekvenčna identifikacija (RFID) | EN 302 208-2 | 100 mW e.r.p. (podrazred 56) |  | 200 kHz |  | Oprema, izdelana v skladu z ERC/REC 70-03 Ann. 11 |  |
| 865,6 – 867,6 MHz | naprave kratkega dosega: radiofrekvenčna identifikacija (RFID) | EN 302 208-2 | 2 W e.r.p. (podrazred 56) |  | 200 kHz |  | Oprema, izdelana v skladu z ERC/REC 70-03 Ann. 11 |  |
| 867.6 – 868 MHz | naprave kratkega dosega: radiofrekvenčna identifikacija (RFID) | EN 302 208-2 | 500 mW e.r.p.(podrazred 56) |  | 200 kHz |  | Oprema, izdelana v skladu z ERC/REC 70-03 Ann. 11 |  |
| 868,0 - 868,6 MHz | naprave kratkega dosega: nespecifične naprave | EN 300 220-3 | 25 mW e.r.p. (podrazred 28) | < 1,0% | Ni določeno | ERC/REC 70-03 Ann. 1 | Oprema, izdelana v skladu z ERC/REC 70-03 Ann. 1 | (podrazred 28) (Video applications are excluded) This category is available for any type of application which fulfils the technical conditions (typical uses are telemetry, telecommand, alarms, data in general and other similar applications). |
| 868,6 - 868,7 MHz | naprave kratkega dosega: alarmi (alarmi na splošno) | EN 300 220-3 | 10 mW e.r.p. (podrazred 32) | < 1,0% | Ni določeno | ERC/REC 70-03 Ann. 7 | Oprema, izdelana v skladu z ERC/REC 70-03 Ann. 7 | (podrazred 32) (The whole frequency band may also be used as one single channel for high-speed data transmission) |
| 868,7 - 869,2 MHz | naprave kratkega dosega: nespecifične naprave | EN 300 220-3 | 25 mW e.r.p. (podrazred 29) | < 1,0% | Ni določeno | ERC/REC 70-03 Ann. 1 | Oprema, izdelana v skladu z ERC/REC 70-03 Ann. 1 | (podrazred 29) (Video applications are excluded) This category is available for any type of application which fulfils the technical conditions (typical uses are telemetry, telecommand, alarms, data in general and other similar applications). |
| 869,2 - 869,25 MHz | naprave kratkega dosega: alarmi (socialni alarmi) | EN 300 220-3 | 10 mW e.r.p. (podrazred 35) | < 1,0% | 25 kHz | ERC/DEC/(97)06 ERC/REC 70-03 Ann. 7 | Oprema, izdelana v skladu z ERC/REC 70-03 Ann. 7 | (podrazred 35) Social alarm devices are used to assist elderly or disabled people living at home when they are in distress. |
| 869,25 - 869,3 MHz | naprave kratkega dosega: alarmi (alarmi na splošno) | EN 300 220-3 | 10 mW e.r.p. (podrazred 33) | < 1,0% | 25 kHz | ERC/DEC/(01)09 ERC/REC 70-03 Ann. 7 | Oprema, izdelana v skladu z ERC/REC 70-03 Ann. 7 |  |
| 869,3 - 869,4 MHz | naprave kratkega dosega: alarmi (alarmi na splošno) | EN 300 220-3 | 500 mW e.r.p. (podrazred 58) | < 10 % | 25 kHz | ERC/DEC/(01)04 ERC/REC 70-03 Ann. 1 | Oprema, izdelana v skladu z ERC/REC 70-03 Ann. 1 |  |
| 869,4 - 869,65 MHz | naprave kratkega dosega: nespecifične naprave | EN 300 220-3 | 500 mW e.r.p. (podrazred 30 - vendar 25 mW erp) | < 10 % | 25 kHz | ERC/DEC/(01)04 ERC/REC 70-03 Ann. 1 | Oprema, izdelana v skladu z ERC/REC 70-03 Ann. 1 | (podrazred 30) (Video applications are excluded.) This category is available for any type of application which fulfils the technical conditions (typical uses are telemetry, telecommand, alarms, data in general and other similar applications). |
| 869,65 - 869,7 MHz | naprave kratkega dosega: alarmi (alarmi na splošno) | EN 300 220-3 | 25 mW e.r.p. (podrazred 34) | < 10% | 25 kHz | ERC/DEC/(01)09 ERC/REC 70-03 Ann. 7 | Oprema, izdelana v skladu z ERC/REC 70-03 Ann. 7 |  |
| 869,7 - 870 MHz | naprave kratkega dosega: nespecifične naprave | EN 300 220-3 | 5 mW e.r.p. (podrazred 31) | Ni določeno | Ni določeno | ERC/DEC/(01)04 ERC/REC 70-03 Ann. 1 | Oprema, izdelana v skladu z ERC/REC 70-03 Ann. 1 | (podrazred 31) (Audio and video applications are excluded) This category is available for any type of application which fulfils the technical conditions (typical uses are telemetry, telecommand, alarms, data in general and other similar applications). |
| 870 – 876 MHz | terminali javnih komunikacijskih storitev | za terminale končnega uporabnika v sistemu določi operater javnih komunikacijskih storitev |  |  |  | ERC/DEC/(99)02 ERC/DEC/(99)03 | Mobilni terminali |  |
| 876 – 880 MHz | GSM – R | EN 301 502 EN 301 511 EN 301 419-1,2,3 | - 8 W (39 dBm) - 5 W (37 dBm) - 2 W (33 dBm) - 0,8 W (29 dBm) (podrazred 9) | Ni določeno | 200 kHz | ERC/DEC/(98)20 ECC/DEC/(02)09 ECC/DEC/(02)10 | Mobilni terminali |  |
| 880 – 915 MHz | naprave za GSM na palubi plovil (GSMOBV) | EN 301 502 EN 301 511 EN 301 419-1,2,3 | bazna postaja: -80dBm/200kHz terminal: 5 dBm |  |  |  |  |  |
| 880 – 890 MHz | E – GSM | EN 301 502 EN 301 511 EN 301 419-1,2,3 | - 8 W (39 dBm) - 5 W (37 dBm) - 2 W (33 dBm) - 0,8 W (29 dBm) (podrazred 9) | Ni določeno | 200 kHz | ERC/DEC/(97)02 | Mobilni terminali |  |
| 890 - 915 MHz | GSM | EN 301 502 EN 301 511 EN 301 419-1,2,3 | - 8 W (39 dBm) - 5 W (37 dBm) - 2 W (33 dBm) - 0,8 W (29 dBm) (podrazred 9) | Ni določeno | 200 kHz | ERC/DEC/(98)20 ERC/DEC/(95)01 ERC/DEC/(94)01 | Mobilni terminali GSM |  |
| 915 – 921 MHz | terminali javnih komunikacijskih storitev | za terminale končnega uporabnika v sistemu določi operater javnih komunikacijskih storitev |  |  |  | ERC/DEC/(99)02 ERC/DEC/(99)03 | Mobilni terminali |  |
| 921 – 925 MHz | GSM – R | EN 301 502 EN 301 511 EN 301 419-1,2,3 | - 8 W (39 dBm) - 5 W (37 dBm) - 2 W (33 dBm) - 0,8 W (29 dBm) (podrazred 9) | Ni določeno | 200 kHz | ECC/DEC/(02)10 ECC/DEC/(02)09 ECC/DEC/(02)05 | Mobilni terminali |  |
| 925 – 960 MHz | naprave za GSM na palubi plovil (GSMOBV) | EN 301 502 EN 301 511 EN 301 419-1,2,3 | bazna postaja: -80dBm/200kHz terminal: 5 dBm |  |  |  |  |  |
| 925 – 935 MHz | E - GSM | EN 301 502 EN 301 511 EN 301 419-1,2,3 | - 8 W (39 dBm) - 5 W (37 dBm) - 2 W (33 dBm) - 0,8 W (29 dBm) (podrazred 9) | Ni določeno | 200 kHz | ERC/DEC/(97)02 | Mobilni terminali |  |
| 935 – 960 MHz | GSM | EN 301 502 EN 301 511 EN 301 419-1,2,3 | - 8 W (39 dBm) - 5 W (37 dBm) - 2 W (33 dBm) - 0,8 W (29 dBm) (podrazred 9) | Ni določeno | 200 kHz | ERC/DEC/(95)01 ERC/DEC/(98)20 ERC/DEC/(94)01 | Mobilni terminali GSM |  |
| 1,6 – 10,6 GHz | naprave kratkega dosega: tehnologije na osnovi UWB(*) | Harmoniziran standard za posamezne aplikacije | (podrazred 57) |  |  |  |  |  |
| 1710 – 1785 MHz | naprave za mobilne komunikacije na krovu zrakoplova (MCA) | EN 301 502 EN 301 511 EN 301 419 – 1, 2, 3, 7 EN 302 480 |  |  |  |  |  |  |
| 1710 – 1785 MHz | naprave za GSM na palubi plovil (GSMOBV) | EN 301 502 EN 301 511 EN 301 419-1,2,3 | bazna postaja: -80dBm/200kHz terminal: 0dBm |  |  |  |  |  |
| 1710 – 1785 MHz | DCS 1800 | ETS 300 607 EN 301 419-1,2,3 | 1 W (30dBm) 0,25 W (24 dBm) 4 W (36 dBm) (podrazred 9) | Ni določeno | 200 kHz | ERC/DEC/(97)11 ERC/DEC/(98)21 ERC/DEC/(95)03 | Mobilni terminali DCS1800 |  |
| 1785 – 1800 MHz | naprave kratkega dosega: radijski mikrofoni (profesionalni mikrofoni) | EN 301 840-2 | 10 mW e.i.r.p. 50 mW e.i.r.p. | Do 100% | 200 kHz | ERC/REC 70-03 Ann. 10 | Oprema, izdelana v skladu z ERC/REC 70-03 Ann. 10 |  |
| 1 785 – 1 805 MHz | terminali javnih komunikacijskih storitev | EN 302 326 | 1 785 – 1 805 MHz | terminali javnih komunikacijskih storitev | 5 MHz |  |  |  |
| 1795 – 1800 MHz | naprave kratkega dosega: brezžične zvokovne aplikacije | EN 301 357-2 | 20 mW e.i.r.p. | Do 100 % | Ni določeno |  | Oprema, izdelana v skladu z ERC/REC 70-03 Ann. 13 |  |
| 1805 – 1880 MHz | mobilne komunikacije na krovu zrakoplova (MCA) | EN 301 502 EN 301 511 EN 301 419 – 1, 2, 3, 7 EN 302 480 |  |  |  |  |  |  |
| 1805 – 1880 MHz | DCS 1800 | ETS 300 607 EN 301 419-1,2,3 | 1 W (30dBm) 0,25 W (24 dBm) 4 W (36 dBm) (podrazred 9) | Ni določeno | 200 kHz | ERC/DEC/(97)11 ERC/DEC/(98)21 ERC/DEC/(95)03 | Mobilni terminali DCS1800 |  |
| 1805 – 1880 MHz | naprave za GSM na palubi plovil (GSMOBV) | EN 301 502 EN 301 511 EN 301 419-1,2,3 | bazna postaja: -80dBm/200kHz terminal: 0dBm |  |  |  |  |  |
| 1880 – 1900 MHz | DECT | ETS 300 175 ETS 300 323 EN 301 406 | 250 mW peak e.r.p (peak power over time-slot) (podrazred 18) |  | 1728 kHz | ERC/DEC/(95)01 ERC/DEC/(98)22 ERC/DEC/(95)03 | Brezvrvični terminali DECT |  |
| 1900 – 1980 MHz | terminali v javni komunikacijski storitvi | EN 301 908-1 |  |  |  | ERC/DEC/(00)06 ERC/DEC/(99)25 | Prizemni mobilni terminali UMTS/IMT-2000 |  |
| 1980 – 2010 MHz | S-PCS | EN 301 442 | Določi satelitski operater (podrazred 15) | Določi satelitski operater | Določi satelitski operater | ERC/DEC/(97)05 | Mobilne zemeljske postaje S-PCS | skupna ECC/DEC (podrazred 15) transmit (Earth-to-space); receive (space-to-Earth); |
| 2010 – 2025 MHz | terminali v javni komunikacijski storitvi | EN 301 908-1 |  |  |  | ERC/DEC/(00)06 ERC/DEC/(99)25 | Prizemni mobilni terminali UMTS/IMT-2000 |  |
| 2110 – 2170 MHz | terminali v javni komunikacijski storitvi | EN 301 908-1 |  |  |  | ERC/DEC/(00)06 ERC/DEC/(99)25 | Prizemni mobilni terminali UMTS/IMT-2000 |  |
| 2170 – 2200 MHz | S-PCS | EN 301 442 | Določi satelitski operater (podrazred 15) | Določi satelitski operater | Določi satelitski operater | ERC/DEC/(97)05 | Mobilne zemeljske postaje S-PCS | skupna ECC/DEC (podrazred 15) transmit (Earth-to-space); receive (space-to-Earth); |
| 2400 – 2483,5 MHz | naprave kratkega dosega: senzorji premikanja in naprave za alarmiranje | EN 300 440-3 | 25 mW e.i.r.p. (podrazred 26 od 2446-2454 MHz) (podrazred 58) | Ni omejitev | Ni določeno |  |  | (podrazred 26) Equipment for Detection of movement and equipment for alert. |
| 2400 – 2483,5 MHz | naprave kratkega dosega: nespecifične naprave | EN 300 440-2 | 10 m W e.i.r.p. 2.5 m W e.r.p. (podrazred 21) | Ni omejitev | Ni določeno | ERC/DEC/(01)05 ERC/REC 70-03 Ann. 1 | Oprema, izdelana v skladu z ERC/REC 70-03 Ann. 1 | (podrazred 21) This category is available for any type of application which fulfils the technical conditions (typical uses are telemetry, telecommand, alarms, data in general and other similar applications). |
| 2400 – 2483,5 MHz | naprave kratkega dosega: širokopasovni podatkovni sistemi vključno z RLAN | EN 300 328 | 100 mW eirp (podrazred 22) | Ni določeno | Ni določeno | ERC/DEC/(01)07 ERC/REC 70-03 Ann. 3 | Oprema, izdelana v skladu z ERC/REC 70-03 Ann. 3 | (podrazred 22) Wireless networking devices (including ad-hoc networking) for the transmission of Data (including digitized audio and video). Eg., technologies such as WiFi, BluetoothTM, HomeRFTM, ZigbeeTM, etc. For wide band modulations other than FHSS (e.g. DSSS, OFDM, ..), the maximum e.i.r.p. density is limited to 10 mW/1 MHz Devices use a medium access protocol designed to facilitate spectrum sharing |
| 2446 – 2454 MHz | naprave kratkega dosega: radiofrekvenčna identifikacija | EN 300 440-2 | 500 mW e.i.r.p. 4 W e.i.r.p. (podrazred 58) | Do 100% ≤ 15% | Ni določeno | ERC/REC 70-03 Ann. 11 | Oprema, izdelana v skladu z ERC/REC 70-03 Ann. 11 |  |
| 2446 – 2454 MHz | naprave kratkega dosega: železniške aplikacije (avtomatska identifikacija vagonov) | EN 300 761-2 | 500 mW e.i.r.p. | Ni omejitev |  | ERC/REC 70-03 Ann. 4 | Oprema, izdelana v skladu z ERC/REC 70-03 Ann. 4 |  |
| 2483,5 – 2500 MHz | S-PCS | EN 301 441 | - -dB (W/4 kHz), (mean limit) - -15 dB (W/4 kHz), (peak limit) (podrazred 14) | Določi satelitski operater | Določi satelitski operater | ERC/DEC/(97)05 | Mobilne zemeljske postaje | skupna ECC/DEC (podrazred 14) transmit (Earth-to-space) receive (space-to-Earth) receive (space-to-Earth) |
| 2500 – 2690 MHz | terminali v javni komunikacijski storitvi |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 400 – 4 200 MHz 10,7 – 12,75 GHz 17,7 – 20,2 GHz | sprejemniki zemeljskih postaj v satelitski komunikacijski storitvi | EN 301 360 EN 301 427 EN 301 430 EN 301 443 EN 301 447 EN 301 459 |  |  |  |  |  |  |
| 3,41 – 3,8 GHz | terminali v javni komunikacijski storitvi | EN 302 326-2 |  |  |  |  |  |  |
| 5150 – 5350 MHz | naprave kratkega dosega: visoko zmogljivo radijsko lokalno omrežje (HIPERLAN) | EN 301 893 | 200 mW max srednja (10 mW/1MHz) |  | Ni določeno |  |  |  |
| 5470 – 5725 MHz | naprave kratkega dosega: visoko zmogljivo radijsko lokalno omrežje (HIPERLAN) | EN 301 893 | 1 W max srednja (v zaprtih prostorih: 50 mW/1MHz) (podrazred 54) | Ni omejitev | Ni določeno |  |  |  |
| 5725 – 5875 MHz | naprave kratkega dosega: nespecifične naprave | EN 300 440-2 | 25 mW e.i.r.p. (podrazred 43) | Ni omejitev | Ni določeno | ERC/DEC/(01)06 ERC/REC 70-03 Ann. 1 | Oprema, izdelana v skladu z ERC/REC 70-03 Ann. 1 | (podrazred 43) This category is available for any type of application which fulfils the technical conditions (typical uses are telemetry, telecommand, alarms, data in general and other similar applications). |
| 5725 – 5875 MHz | BFWA | EN 302 502 | glej ECC/REC(06)04 | glej ECC/REC(06)04 | glej ECC/REC(06)04 | ECC/REC(06)04 |  |  |
| 5795 – 5815 MHz | naprave kratkega dosega: cestno-transportna in prometna telematika (sistemi cesta-vozilo, predvsem za pobiranje cestnine) | EN 300 674 ES 200 674 | 2 W e.i.r.p 8 W e.i.r.p. | Ni omejitev |  | ECC/DEC/(02)01 ERC/REC 70-03 Ann. 5 | Oprema, izdelana v skladu z ERC/REC 70-03 Ann. 5 |  |
| 5 925 – 6 425 MHz 14 – 14,5 GHz | zemeljske postaje na zrakoplovih (AES) in plovilih (ESV) | EN 302 186 EN 302 340 EN 302 448 |  |  |  |  |  |  |
| 9200 – 9975 MHz | naprave kratkega dosega: senzorji premikanja in naprave za alarmiranje | EN 300 440-2 | 25 mW e.i.r.p. | Ni omejitev | Ni določeno | ERC/REC 70-03 Ann. 6 | Oprema, izdelana v skladu z ERC/REC 70-03 Ann. 6 |  |
| 10,5 – 10,6 GHz | naprave kratkega dosega: senzorji premikanja in naprave za alarmiranje | EN 300 440-2 | 500 mW e.i.r.p. | Ni omejitev | Ni določeno | ERC/REC 70-03 Ann. 6 | Oprema, izdelana v skladu z ERC/REC 70-03 Ann. 6 |  |
| 10,7 – 11,7 GHz | Mobilni satelitski sistem Euteltracks | EN 301 427 | (podrazred 12) |  |  | ERC/DEC/(95)01 ERC/DEC/(98)15 | Terminali Omnitracs | skupna ECC/DEC (podrazred 12) (space-to-Earth) (space-to-Earth) (Earth to space) |
| 11,7 – 12,5 GHz | terminali v javni MMDS komunikacijski storitvi | EN 300 748 |  |  |  |  |  |  |
| 12,5 – 12,75 GHz | Mobilni satelitski sistem Euteltracks | ETS 300 255 | (podrazred 12) |  |  | ERC/DEC/(95)01 ERC/DEC/(98)15 | Terminali Omnitracs | skupna ECC/DEC (podrazred 12) (space-to-Earth) (space-to-Earth) (Earth to space) |
|  | Fiksni satelitski sistemi, ki uporabljajo VSAT | EN 301 428 EN 301 430 | (podrazred 12) |  |  | ERC/DEC/(00)05 | Terminali VSAT | skupna ECC/DEC (podrazred 12) (space-to-Earth) (space-to-Earth) (Earth to space) |
|  | Mobilni satelitski sistem ARCANET | ETS 300 255 | (podrazred 12) |  |  | ERC/DEC/(98)24 | (torbični) terminali ARCANET | skupna ECC/DEC (podrazred 12) (space-to-Earth) (space-to-Earth) (Earth to space) |
| 13,4 – 14,0 GHz | naprave kratkega dosega: senzorji premikanja in naprave za alarmiranje | EN 300 440-2 | 25 mW e.i.r.p. | Ni omejitev | Ni določeno | ERC/REC 70-03 Ann. 6 | Oprema, izdelana v skladu z ERC/REC 70-03 Ann. 6 |  |
| 14 – 14,25 GHz | Mobilni satelitski sistem Euteltracks | EN 301 427 | (podrazred 12) |  |  | ERC/DEC/(95)01 ERC/DEC/(98)15 | Terminali Omnitracs | skupna ECC/DEC (podrazred 12) (space-to-Earth) (space-to-Earth) (Earth to space) |
|  | Fiksni satelitski sistemi, ki uporabljajo VSAT | EN 301 428 | (podrazred 12) |  |  | ERC/DEC/(00)05 | Terminali VSAT | skupna ECC/DEC (podrazred 12) (space-to-Earth) (space-to-Earth) (Earth to space) |
|  | Mobilni satelitski sistem ARCANET | ETS 300 255 | (podrazred 12) |  |  | ERC/DEC/(98)24 | (torbični) terminali ARCANET | skupna ECC/DEC (podrazred 12) (space-to-Earth) (space-to-Earth) (Earth to space) |
| 14,25 – 14,5 GHz | terminali v satelitskih komunikacijskih sistemih | EN 301 427 EN 301 428 | do 50 dBw (e.i.r.p.) | Ni omejitev | Ni določeno |  |  |  |
| 21,65 – 26,65 GHz | avtomobilski radarji kratkega dosega | EN 302 288-2 | širokopasovne komponente: - 21,65 - 22 GHz: - 61,3 dBm/MHz e.i.r.p. max srednja - 22 - 26,65 GHz: - 41,3 dBm/MHz e.i.r.p. max srednja in 0 dBm/50 MHz temenska ozkopasovne komponente: - 24,05 - 24,25 GHz: 20 dBm e.i.r.p. max srednja (podrazred 52) | < 10 % za temenska oddajanja nad -10dBm e.i.r.p. |  |  |  |  |
| 24 – 24,25 GHz | naprave kratkega dosega: nespecifične naprave | EN 300 440-2 | 100 mW e.i.r.p. | Ni omejitev | Ni določeno | ERC/REC 70-03 Ann. 1 | Oprema, izdelana v skladu z ERC/REC 70-03 Ann. 1 |  |
| 24,05 – 24,25 GHz | naprave kratkega dosega: senzorji premikanja in naprave za alarmiranje | EN 300 440-3 | 100 mW e.i.r.p. (podrazred 27 – 24,15 – 24,175 GHz) | Ni omejitev | Ni določeno | ERC/REC 70-03 Ann. 6 | Oprema, izdelana v skladu z ERC/REC 70-03 Ann. 6 | (podrazred 27) Equipment for Detection of movement and equipment for alert |
| 29,5 – 30 GHz | terminali v satelitski komunikacijski storitvi | EN 301 459 |  |  |  |  |  |  |
| 57 - 59 GHz | fiksni linki | EN 301 751 |  |  |  | ERC/REC 12-09 | Oprema, izdelana v skladu z ERC/REC 12-09 |  |
| 61,0 – 61,5 GHz | naprave kratkega dosega: nespecifične naprave |  | 100 mW e.i.r.p. (podrazred 58) | Ni omejitev | Ni določeno | ERC/REC 70-03 Ann. 1 | Oprema, izdelana v skladu z ERC/REC 70-03 Ann. 1 |  |
| 63 – 64 GHz | naprave kratkega dosega: cestno-transportna in prometna telematika (sistemi vozilo-vozilo in cesta-vozilo) |  |  |  | Ni določeno | ECC/DEC/(02)01 ERC/REC 70-03 Ann. 5 | Oprema, izdelana v skladu z ERC/REC 70-03 Ann. 5 |  |
| 76 – 77 GHz | naprave kratkega dosega: cestno-transportna in prometna telematika (radarji) | EN 301 091-2 | 55 dBm temenska (podrazred 50) | Ni določeno | Ni določeno | ECC/DEC/(02)01 ERC/REC 70-03 Ann. 5 | Oprema, izdelana v skladu z ERC/REC 70-03 Ann. 5 | (podrazred 50) Equipment for Road Transport and Traffic Telematics, scope limited to vehicular or infrastructure radar systems. 50 dBm average power 23.5 dBm average power for puls radar only |
| 77 – 81 GHz | avtomobilski radarji kratkega dosega |  | -3 dBm/MHz e.i.r.p. max. Srednja, 55 dBm e.i.r.p. max. Temenska, -9 dBm/MHz e.i.r.p. (podrazred 53) |  |  | ECC/DEC/(04)03 |  |  |
| 122 - 123 GHz | naprave kratkega dosega: nespecifične naprave |  | 100 mW e.i.r.p. | Ni omejitev | Ni določeno | ERC/REC 70-03 Ann. 1 | Oprema, izdelana v skladu z ERC/REC 70-03 Ann. 1 |  |
| 244 - 246 GHz | naprave kratkega dosega: nespecifične naprave |  | 100 mW e.i.r.p. | Ni omejitev | Ni določeno | ERC/REC 70-03 Ann. 1 | Oprema, izdelana v skladu z ERC/REC 70-03 Ann. 1 |  |
| 4,5 – 7,0 GHz 8,5 – 10,6 GHz 24,05 – 27,0 GHz 57,0 – 64,0 GHz 75,0 – 85,0 GHz | TLPR | EN 302 372 | 24 dBm E.i.r.p. 30 dBm E.i.r.p. 43 dBm E.i.r.p. 43 dBm E.i.r.p. 43dBm E.i.r.p. (podrazred 58) |  |  |  |  |  |
|  | terminali v storitvi osebni klic (pager) | EN 300 224-2 |  |  |  |  |  |  |
|  | sprejemniki v radionavigacijski in varnostni storitvi (npr. GPS, GLONASS, GNSS, EPIRB, SAR…) - prizemeljski in satelitski |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Radiodifuzni sprejemniki - analogni in digitalni, - prizemeljski in satelitski |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sprejemniki v storitvi standardne frekvence in časovnih signalov |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sprejemniki v satelitskih komunikacijah v pasovih za radioastronomijo, satelitsko raziskovanje Zemlje in meteorologijo |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ISM naprave |  |  |  |  |  |  |  |

Sklicevanje v tem stolpcu je le informativno. Veljavni seznam harmoniziranih standardov je objavljen na spletni strani Evropske komisije http://europa.eu.int/comm/enterprise/rtte/harstand.htm. Uporaba harmoniziranih standardov ustvarja domnevo o skladnosti z zahtevami predpisov, ki urejajo radijsko in telekomunikacijsko terminalsko opremo, zato je njihova uporaba zelo priporočena. Proizvajalec lahko odstopi od uporabe teh standardov, vendar se mora v tem primeru posvetovati s priglašenim organom. Dodatne informacije so na voljo na spletni strani http://europa.eu.int/comm/enterprise/rtte/index_en.htm.

Omejeno na uporabo v zaprtih prostorih